Мне пришла разовая партия - 100 ноутбуков из Китая. Рассуждаю так.

Сертификация по схеме 3с - это как раз про партию. Орган по сертификации сам отбирает образцы из моей конкретной партии и тестирует их в аккредитованной лаборатории. Плюс в том, что не нужен анализ производства и потом не будет инспекционного контроля. Для разового ввоза - то, что надо.

По опасным веществам дополнительно оформляю декларацию. Для партии подходят схемы 2д и 4д. Я выбираю 4д - потому что там испытания строго в аккредитованной лаборатории из Единого реестра ЕАЭС. Надежнее, меньше вопросов у таможни. Хотя 2д тоже допустима - там можно обойтись заводскими протоколами.

Итого мой набор: 3с + 4д.

Что и по какому регламенту проверяют

| Технический регламент | Что проверяют | Форма подтверждения | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 004/2011 | Электрическую безопасность с учетом сетевого адаптера и комплектации | Сертификат соответствия | 3с |
| ТР ТС 020/2011 | Электромагнитную совместимость ноутбуков | Сертификат соответствия | 3с |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | Содержание ограниченных опасных веществ в материалах и компонентах | Декларация о соответствии | 4д (или 2д) |

Тут важный момент, который я сразу для себя отметил. Ноутбуки - это персональные компьютеры, и по ТР ТС 020/2011 они подлежат обязательной сертификации по электромагнитной совместимости. А вот с ТР ТС 004/2011 (низковольтное оборудование) сложнее: сам ноутбук питается током меньше 75 В и формально под регламент не попадает. Но его сетевой адаптер - 100–240 В - попадает. Поэтому комплект оценивают совместно, и сертификат оформляется на все вместе.

Почему именно эти схемы

- 3с (сертификация партии): орган по сертификации отбирает образцы из конкретной партии и тестирует их в аккредитованной лаборатории. Не требуются анализ производства и инспекционный контроль. Для разового ввоза - оптимально.

- 2д (декларирование партии): декларация на основе собственных доказательств заявителя. Испытания можно проводить в любой лаборатории, включая заводскую. Дешевле, но меньше доверия.

- 4д (декларирование партии): декларация строго на основании испытаний в аккредитованной лаборатории из Единого реестра ЕАЭС. Дороже, но надежнее.

Схема декларирования:

Тут специфика 037: подтверждается не электрика, а химический состав материалов. Проверяют содержание шести ограниченных веществ: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы и полибромированные дифенилэфиры . Испытания проводят методами рентгенофлуоресцентного анализа или мокрой химии.

Из документов по 4д я собираю:

- Протоколы испытаний из аккредитованной лаборатории ЕАЭС (это главное).

- Договор на поставку и товаросопроводительную документацию — это обязательное требование именно для схем 2д и 4д, поскольку речь идёт о конкретной партии .

- Технические условия (при наличии), эксплуатационные документы.

Сертификаты RoHS от поставщиков компонентов тоже принимаются как дополнительные доказательства, но они не заменяют протокол аккредитованной лаборатории .

Алгоритм моих действий по декларированию 4д

- Формирую и анализирую документы. Собираю всё, что есть: техническое описание ноутбуков, руководство пользователя, спецификацию, контракт, инвойс. Проверяю, что модели действительно попадают под область применения ТР ЕАЭС 037/2016.

- Провожу идентификацию. Убеждаюсь, что ноутбуки относятся к изделиям электротехники и радиоэлектроники, на которые распространяется регламент .

- Отбираю образцы и отправляю в аккредитованную лабораторию. По 4д лаборатория должна быть включена в Единый реестр ЕАЭС . Лаборатория проводит испытания на содержание ограниченных веществ и выдаёт протокол.

- Формирую доказательную базу. К протоколу прикладываю контракт, товаросопроводительные документы, техническую документацию. Всё это — основание для декларации.

- Принимаю декларацию о соответствии. Оформляю её по единой форме, утверждённой Решением Коллегии ЕЭК № 293 от 25.12.2012 . Принимаю декларацию от своего имени как импортёр — по схемам 2д и 4д заявителем может быть импортёр или продавец .

- Регистрирую декларацию. Самостоятельно через личный кабинет на сайте Росаккредитации в порядке, установленном Решением Коллегии ЕЭК № 76 от 09.04.2013 . С момента регистрации декларация вступает в силу.

- Наношу маркировку ЕАС. После завершения процедуры подтверждения соответствия — то есть после регистрации декларации — наношу единый знак обращения на рынке .

- Формирую и храню комплект документов. После завершения процедуры собираю все документы в один пакет: доказательную базу плюс саму декларацию. Храню не менее 10 лет — для партии со дня окончания её реализации

Я выбираю 3с + 4д, потому что не хочу потом доказывать таможне, что мои заводские протоколы из Китая что-то значат.

Алгоритм моих действий

- Идентификация. Определяю точные модели, бренд, количество, состав комплекта и параметры адаптеров. Проверяю базу ЕАЭС - вдруг на эту модель уже есть действующие документы.

- Выбор заявителя. Заявителем может быть только зарегистрированное в ЕАЭС юрлицо или ИП - то есть я как импортер.

- Подача заявки. Передаю документы в аккредитованный орган по сертификации, согласовываю схемы работы и порядок отбора образцов.

- Испытания. Провожу тесты образцов в аккредитованной лаборатории ЕАЭС, получаю протоколы.

- Финальный этап. Получаю сертификат, регистрирую декларацию, наношу маркировку ЕАС и готовлю инструкции на русском языке - все это до выпуска в обращение.

Пакет документов, который я собираю

- Реквизиты импортера, данные о китайском производителе и заводе.

- Контракт, инвойс и товаросопроводительные документы на партию.

- Техническое описание, руководства по эксплуатации, макеты маркировки.

- Протоколы испытаний - заводские и новые, полученные в ЕАЭС.

Что важно помнить про сроки действия

Документы на партию - сертификат 3с и декларации 2д/4д - действуют бессрочно, но распространяются только на ноутбуки, ввезенные по конкретному инвойсу. На новые поставки их использовать нельзя.

Если я захочу возить регулярно, серийно, то там уже другие схемы: 1с - для сертификации, 1д, 3д или 6д - для декларирования по ТР ЕАЭС 037/2016.

Отдельно про нотификацию ФСБ

Не забываю, что ноутбуки с функциями шифрования (Windows, Wi-Fi, Bluetooth) требуют нотификации ФСБ. Это отдельная процедура, она не заменяет сертификацию и декларирование. Если у китайского производителя есть нотификация на конкретную модель - хорошо. Если нет - оформляю, и это может затянуться. Проверяю это до того, как отправлять образцы в лабораторию, иначе можно потерять время.